“足球TV GAME” 的3D-SENSOR方案

3-D 加速度SENSOR可检测X、Y、Z三个方向上的加速度，并以400HZ的PWM波形来表示，目前寄来的SAMPLE的满量程是±2G，根据需要将来可改成±5G。PWM的DUTY 在 0G: 50%, 满量程是±20%,即:

分辨率		2G SENSOR :  10% DUTY / G

5G SENSOR:   4% DUTY / G

由于受重力作用，SENSOR在改变角度时有　０G (水平)~1G（垂直）的变化．因此测力度应＞１Ｇ．

硬件接线图

3-D SENSOR 采样程序（供参考）：

X_OUT           	DS      1			;X方向加速度;

Y_OUT           	DS      1			;Y方向加速度

Z_OUT           	DS      1			;Z方向加速度

;-----------------------------------------------------

ReadSens:

X_POS:

?LP1                    LDA             $4017

AND             #%00000010 ;IB1

BEQ             ?LP1

?LP2                    LDA             $4017

AND             #%00000010 ;IB1

BNE             ?LP2

LDA             #$00

STA             X_OUT

?LP3    				   JSR			   _DELAY

INC             X_OUT

LDA             $4017

AND             #%00000010 ;IB1

BEQ             ?LP3

;--------------------------

Y_POS:

?LP1				   LDA			   $4017

AND             #%00000100 ;IB2

BEQ             ?LP1

?LP2 		   		   LDA			   $4017

AND             #%00000100 ;IB2

BNE             ?LP2

LDA             #$00

STA             Y_OUT

?LP3                    JSR             _DELAY

INC             Y_OUT

LDA             $4017

AND             #%00000100 ;IB2

BEQ             ?LP3

RTS

;---------------------------

Z_POS:

?LP1				   LDA			    $4017

AND             #%00001000 ;IB3

BEQ             ?LP1

?LP2				   LDA			   $4017

AND             #%00001000 ;IB3

BNE             ?LP2

LDA             #$00

STA             Y_OUT

?LP3                    JSR             _DELAY

INC             Y_OUT

LDA             $4017

AND             #%00001000 ;IB3

BEQ             ?LP3

RTS

;---------------------------

_DELAY:								;

RTS

由于采样SENSOR会占用较长的时间（最大３＊５＝１５ms），为了避免NMI对采样SENSOR的影响，JSR ReadSens 应写在ＮＭＩ中，并在最前面．